# ML3 遠隔操縦ロボット — 環境構築と動作確認

KUAS MechLab3 / チーム 11 ／ kuas-mechlab3（ロボット側）・kuas-mechlab3-cockpit（操縦 UI）

4 輪スキッドステアロボット ML3 の環境構築と動作確認の手順。制御（STM32 NUCLEO-F091RC / Mbed OS 6）・統合（Raspberry Pi / ROS 2 Humble）・操縦（Web コックピット）の 3 層があり、構築も確認も下の層から順に行う。

# 1. 必要な環境

| 対象 | ツール | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Nucleo | PlatformIO Core | pip install platformio。Mbed OS 6 をビルド |
| Raspberry Pi | Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble ／ Python 3.10.18 | Python は .python-version で固定 |
| 操縦者 PC | Node.js + pnpm 11.5 | コックピット（Vite + React 19 + TypeScript）のビルド。ROS 環境は不要 |

# 2. 構築手順

① マイコンのファームウェア — Nucleo を ST-Link 側の USB で PC に接続して書き込む。ホストとはs1/s2/s3/s4/d（駆動）・<肩us>/<肘us>/a（サーボ）・<0|1>/l（LED）の文字列プロトコルで通信する契約で、テレメトリが 50 Hz で返る。mbed_app.json で浮動小数点出力を有効にしておく（§4）。

pip install platformio

cd firmware/robot && pio run && pio run -t upload   # ビルド → ST-Link 経由で書き込み

② ロボット側（Raspberry Pi） — リポジトリのルートがそのまま colcon ワークスペースになっている。実行時依存（rclpy / python3-serial / python3-opencv / python3-websockets / ros2bag 等）は package.xmlに宣言済みで rosdep が一括解決し、rosdep キーの無い ultralytics だけ pip で入れる。

sudo usermod -aG dialout $USER          # シリアル権限（初回のみ・再ログインで反映）

git clone git@github.com:sarushili0430/kuas-mechlab3.git && cd kuas-mechlab3

source /opt/ros/humble/setup.bash && export ROS_DOMAIN_ID=0    # チーム分離用。全ターミナルで揃える

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y             # 初回のみ依存解決

colcon build --packages-select kuas_mechlab3 && source install/setup.bash

pip install ultralytics && ./scripts/prefetch-model.sh         # 信号機検出(YOLOv8)と重みの事前取得

③ 操縦者 PC（コックピット UI） — 機体と同じ LAN に置く。運用ではビルド成果物を Pi 上の配信ディレクトリに置き、ml3-cockpit.service（python3 -m http.server 8000）で :8000 から配信する。HTTPS 配信は http:// の映像とws:// の操縦が混在コンテンツでブロックされるため不可。

git clone git@github.com:sarushili0430/kuas-mechlab3-cockpit.git && cd kuas-mechlab3-cockpit

pnpm install && pnpm build      # 依存導入（Git フックも有効化）→ dist/ を生成

# 3. 動作確認（下位層から切り分ける）

確認は必ず車輪を浮かせて行う（全開 PWM で台から飛び出す・突入電流が流れるため）。

| # | 対象 | コマンド | 期待結果・判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 純ロジック（ROS 不要） | pytest | 運動学・ワイヤ形式・色判定などが通る。rclpy 非依存の純関数なので実機なしで検証できる |
| 2 | ファーム単体 | stty -F /dev/ttyACM0 115200 raw -echo → timeout 2 cat /dev/ttyACM0 → printf '3.00/3.00/3.00/3.00/d' > /dev/ttyACM0 | テレメトリが 50 Hz で流れ、全輪が回って 0.5 秒後に自動停止する（シリアルは 1 プロセス占有。mbed_driver 停止中に行う） |
| 3 | 各輪の回転方向 | python3 scripts/pi-jog.py 0（以降 1, 2, 3）／ python3 scripts/pi-drivetest.py forward | 逆回転した輪はファームの MOTOR_DIR[i] を反転して再フラッシュ。旋回だけが逆なら左右割当の問題なのでドライバの turn_sign:=-1.0 で直す |
| 4 | カメラの識別 | ./scripts/detect-cameras.sh | 前後の USB ポート（by-path）で固定する。/dev/videoN は再起動ごとに入れ替わる |
| 5 | 全体の起動 | ./scripts/start-all.sh → ros2 node list ¦ sort（+ uniq -d） | 8 ノードが起動し、重複が出ない（重複＝二重起動） |
| 6 | 映像と通信 | ros2 topic hz /front_camera/image_raw/compressed ／ http://<ROBOT_IP>:8080/ | 約 20 Hz で配信され、前後 2 画面が更新される |
| 7 | 操縦（結合確認） | ブラウザで http://<ROBOT_IP>:8000/ → ホストに Pi の IP → 接続 | 接続ピルが緑になり、W/A/S/D で走行・矢印キーでアームが動く。キーを離すと停止する |

# 4. つまずいた点と対処

| 現象 | 原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| テレメトリが sp %f ... のまま流れ全行破棄 | Mbed OS 6 の既定 printf が %f 非対応 | mbed_app.json で浮動小数点出力を有効化 |
| 前後カメラが入れ替わる | /dev/videoN が起動ごとに再割当。C270 2 台は by-id 不可 | USB ポート（by-path）で固定 |
| ノードが重複し rear カメラが出ない | 旧自動起動ユニットとの二重起動 | 競合する自動起動ユニットを無効化 |
| 会場で信号機ノードだけ上がらない | YOLO の重みを初回実行時に取得する作り | prefetch-model.sh で事前取得 |