# ML3 遠隔操縦ロボット — 環境構築から実機デモまで

KUAS MechLab3 / チーム 11 ／ kuas-mechlab3（ロボット側）・kuas-mechlab3-cockpit（操縦 UI）

目的: 4 輪スキッドステアロボット ML3 を、操縦者 PC のブラウザから遠隔操縦できる状態まで立ち上げる。制御（STM32 NUCLEO-F091RC / Mbed OS 6）・統合（Raspberry Pi / ROS 2 Humble）・操縦（Web コックピット）の 3 層構成で、映像 :8080・操縦 :9001・録画制御 :9002 の 3 チャネルは互いに独立。操縦者 PC 側に ROS 環境は要らない。

[操縦者PC ブラウザ]        [Raspberry Pi / ROS 2 Humble]           [Nucleo / 駆動部]

映像 ←─ MJPEG :8080 ── mjpeg_server ← camera_node ×2 ← USB カメラ ×2

操縦 ─→ WS    :9001 ─→ teleop_server → mbed_driver ─シリアル→ ファーム → モータ ×4

録画 ─→ HTTP  :9002 ─→ record_server                       └→ サーボ ×2（アーム）／LED

traffic_light_node（信号機検出）／qr_detector（QR 読取）

# 1. 環境構築 → 実機デモの手順

| # | 段階 | 主なコマンド | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ファーム書き込み | cd firmware/robot && pio run -t upload | mbed_app.json で %f 出力を有効化（既定 printf では sp %f ... のまま流れてパーサに全行破棄される） |
| 2 | Pi 環境構築 | rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y → colcon build --packages-select kuas_mechlab3 → pip install ultralytics && ./scripts/prefetch-model.sh | 依存は package.xml（rosdep）で解決。ultralytics のみ pip。YOLO の重みは会場に持ち込む前に事前取得 |
| 3 | 単体動作確認 | pytest → cat /dev/ttyACM0 → python3 scripts/pi-jog.py 0 → ./scripts/detect-cameras.sh | 車輪を浮かせて下位層から切り分ける。逆回転はファームの MOTOR_DIR[i]、旋回逆はドライバの turn_sign で直す（混同しない）。カメラは by-path で固定 |
| 4 | 操縦 UI | pnpm install && pnpm build → Pi 上で :8000 配信 | HTTPS 配信は http:// 映像と ws:// 操縦が混在コンテンツでブロックされるため不可 |
| 5 | 起動（Bring-up） | ./scripts/start-all.sh（install-services.sh で systemd 常駐） | 6 launch を 1 プロセスで束ね Ctrl+C で一括停止。常駐なら電源投入だけで一式起動 |
| 6 | 起動後の確認 | ros2 node list ¦ sort（+ uniq -d）／ ros2 topic hz /front_camera/image_raw/compressed | 8 ノード・重複なし／約 20 Hz。ブラウザ http://<ROBOT_IP>:8080/ で前後映像 |
| 7 | デモ走行 | ブラウザで http://<ROBOT_IP>:8000/ → ホストに Pi の IP → 接続 | W/A/S/D で走行、矢印キーでアーム、ボタンで LED。緑信号で 11Green を publish、QR は読める間だけ LED 点灯、REC で走行を rosbag 記録 |

操縦は正規化軸値 {"vx","wz"}（各 −1〜1）を 20 Hz で送り続ける方式で、サーバ側が max_linear（0.5 m/s）／max_angular（2.0 rad/s）で物理量へスケールする。アーム {"servo":[肩,肘]} と LED {"led":true} は同じ WebSocketに送るラッチ方式で、走行指令のように 0 へ減衰せず状態を保持する。

# 2. つまずいた点と対処

| 現象 | 原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| テレメトリが sp %f ... のまま流れ全行破棄 | Mbed OS 6 の既定 printf が %f 非対応 | mbed_app.json で浮動小数点出力を有効化 |
| 前後カメラが入れ替わる | /dev/videoN が起動ごとに再割当。C270 2 台はシリアル同一で by-id 不可 | USB ポート（by-path）でデバイスを固定 |
| CPU 飽和・83 °C でサーマルスロットリング（映像配信まで巻き添え） | カメラ 30 Hz の全フレームで YOLO 推論していた | detect_interval（1.0 s）／QR 側 decode_interval（0.5 s）で間引き |
| アームが急に動いて突入電流が出る | サーボへ急峻なステップ目標を与えていた | ファーム側にスルーレート制限（25 µs/20 ms ≈ 112 °/s）を追加 |
| ノードが重複し rear カメラが出ない | 旧自動起動ユニットとの二重起動 | 競合ユニットを無効化（install-services.sh が自動化） |

# 3. 安全設計と結論

無拘束でデモ走行させるため、独立した 4 層のフェイルセーフを設けた ―① WS 切断で即 0（約 50 ms）→ ② teleop_server の hold_timeout（0.4 s）→③ mbed_driver の cmd_timeout（0.4 s）→ ④ ファームのウォッチドッグ（0.5 s）。①〜③はソフトウェア層のため USB ケーブルが抜けると効かず、④だけがその状況をカバーする。

以上の手順で、ブラウザから映像を見ながら実機を遠隔操縦するところまで到達した。信号機検出・QR 読み取り・走行データ記録も同一スタック上で同時に動作している。得られた知見は、通信の契約を先に固定して純ロジックとしてテスト可能にすること、カメラをトピック経由で共有してリソース競合を設計で避けること（ただし CPU は共有資源のままなので処理レートの間引きが要る）、安全機構は層を分けることの 3 点である。